南方医科大学中西医结合医院

需求调研报名资料

| 项目名称 | 南方医科大学中西医结合医院脊柱骨病科医疗设备项目 |
| --- | --- |
| 设备名称： |  |
| 品牌型号： |  |
| 厂家名称： |  |
| 供应商名称： |  |
| 联系人 ： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

# 声 明

- 本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

# 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  |  | 品牌 |  | 规格型号 |  | 产地 |  | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子内窥镜图像处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 颈椎手术器械包及腰椎手术器械包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 手术动力系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 脊柱微创扩张通道系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 射频控温热凝器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  | 型号规格 |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

# 二、后续采购情况

可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

三、资质审查

## （一）制造商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 4、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

注：请提供三种产品的相关信息

## （二）供应商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

### 4、制造商授权代理资料

### 5、法人证明及法人身份证复印件

### 6、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

## （三）产品

### 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

注：请提供三种产品的相关信息

## （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 医院市场调研参数厂家响应情况表（厂家必填）

- 电子内窥镜图像处理器

| 技术参数 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- |
| 一、技术参数 |  |  |
| 1.电子内窥镜图像处理器一台 |  |  |
| 1.1拍照：具备拍照功能，点击缩略图可预览照片； |  |  |
| 1.2录像：具备录像功能，点击缩略图可预览视频； |  |  |
| 1.3 图像缩放：可对图像进行电子放大，放大倍数包括2、1.4、1.6、1.8、2.0。当前图像放大倍数可显示。可一键复位。 |  |  |
| 1.4 光源亮度：可提高或降低光源亮度。0-5级， 0级为关闭光源。 |  |  |
| 1.5 存储功能：视频和图像均可在USB闪存盘中存储； |  |  |
| 1.6图像旋转和偏移：可进行图像旋转（每次旋转90°）；可进行图像偏移； |  |  |
| 1.7 患者信息：可以录入患者信息，并能显示出当前的患者信息。 |  |  |
| 1.8 数据接口：具有USB 接口、HDMI接口和MIPI接口； |  |  |
| 1.9 用户访问控制：可在系统设置中开启密码，如设置密码开启，则开机后需输入密码方能进入工作界面； |  |  |
| 1.10 连接接口：信号连接器与电子内窥镜、信号连接器与主机、电源适配器与主机的接口均为带自锁功能的接口，插入后应能正常锁死，拉解锁环应能正常解锁分离； |  |  |
| 2.显示器一台 |  |  |
| 2.1 23.8寸LED医用专业全高清显示屏； |  |  |
| 2.2 触摸：10 Point 触屏功能，触摸输入接口USB，操作系统Windows XP/7/8/10/MAC/ Linux/Android； |  |  |
| 3.仪器车 |  |  |
| 3.1一体车，牢固、稳定，可方便安放监视器、图像处理器、射频机等设备； |  |  |
| 3.2带抽屉，方便放置设备操作文件。 |  |  |
| 二、配置清单 |  |  |
| 1.电子内窥镜图像处理器1台 |  |  |
| 2.显示器1台 |  |  |
| 3.仪器车1台 |  |  |

# （二）颈椎手术器械包及腰椎手术器械包

| 技术参数 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- |
| 一、技术参数 |  |  |
| 1.颈椎手术器械包 |  |  |
| 1.1颈椎椎体牵开器：一件。 特点：手动操作、自锁式手术器械；多关节及柔性的设计方案，根据患者胖瘦的体征自由调节深度，撑开时贴合皮肤，不阻碍手术视野和其他手术器械的操作空间； 用于骨科颈椎手术中显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤； |  |  |
| 1.2颈椎组织牵开器：一件。 特点: 手动操作、自锁式手术器械；多关节及柔性的设计方案，撑开时可以贴合皮肤，不阻碍手术视野和其他手术器械的操作空间； 用于骨科颈椎手术中显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤；配八对拉钩； |  |  |
| 1.3骨牵引针：两个规格，各两件。 头部螺纹型，用于颈椎骨折手术过程中对颈椎椎体牵引、定位、固定，配安装螺母； 规格约M3×φ3×54mm，两件； 规格约M3×φ3×70mm，两件； |  |  |
| 1.4颈椎拉钩：五件。 骨科颈椎手术中显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤；直径10-13mm，长度40-70mm，共5件； |  |  |
| 1.5开口锥：一件, 用于骨科颈椎手术中在椎体上开孔，方便骨牵引针固定椎体； |  |  |
| 1.6持取器：一件, 颈椎手术过程中，配合骨牵引针固定椎体； 直径≤φ6.0mm，工作长度≥130mm |  |  |
| 1.7枪形咬骨钳：六把; 用于咬取死骨或修整骨残端；钳口宽度≤1mm，工作长度≥180mm，钳杆长度≥230mm，三把； 钳口宽度≤2mm，工作长度≥180mm，钳杆长度≥230mm，三把； |  |  |
| 1.8髓核钳：一把，用于骨科颈椎手术中咬除髓核组织； 钳口宽度≤2.5mm，钳杆长度≥180mm，一把 |  |  |
| 1.9骨刮匙：9把。用于刮除椎间盘内的髓核组织。 弯头刮匙宽度≤1.3mm，工作长度≥115mm，一把； 弯头刮匙宽度≤2mm，工作长度≥115mm，一把； 弯头刮匙宽度≤2.5mm，工作长度≥115mm，一把； 弯头刮匙宽度≤3mm，工作长度≥115mm，一把； 弯头刮匙宽度≤3.5mm，工作长度≥115mm，一把； 弯头刮匙宽度≤4mm，工作长度≥115mm，一把； 直头刮匙宽度≤3mm，工作长度≥115mm，一把； 直头刮匙宽度≤3.5mm，工作长度≥115mm，一把； 直头刮匙宽度≤4mm，工作长度≥115mm，一把； |  |  |
| 1.10骨探针：用于骨科手术中探测方向和深度。 90°弯头，探针球头直径≤φ1.2，工作长度≥160mm，一把； |  |  |
| 1.11神经剥离子：用于剥离和分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 顶端片状板宽度≤2mm, 工作长度≥160mm，一把； |  |  |
| 1.12骨科用夹持器：用于骨科手术时夹持颈椎组织牵开器。 |  |  |
| 2.腰椎手术器械包 |  |  |
| 2.1定位针： 头部光杆型，用于在骨科手术过程中导向、导引或定位。 规格:Φ1.5×320mm，直径Φ1.5mm，工作长度320mm，一件； |  |  |
| 2.2脊柱微创手术通道扩张管：九件。 骨科脊柱手术中扩大手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。 规格：Φ5×Φ1.6×245mm，外径Φ5mm，内径Φ1.6mm，工作长度245mm，一件； 规格：Φ8 ×Φ5 ×225mm，外径Φ8mm，内径Φ5mm，工作长度225mm，一件； 规格：Φ10×Φ8 ×210mm，外径Φ10mm，内径Φ8mm，工作长度210mm，一件； 规格：Φ12×Φ10×195mm，外径Φ12mm，内径Φ10mm，工作长度195mm，一件； 规格：Φ14×Φ12×180mm，外径Φ14mm，内径Φ12mm，工作长度180mm，一件； 规格：Φ16×Φ14×165mm，外径Φ16mm，内径Φ14mm，工作长度165m，一件； 规格：Φ18×Φ16×150mm，外径Φ18mm，内径Φ16mm，工作长度150mm，一件； 规格：Φ20×Φ18×135mm，外径Φ20mm，内径Φ18mm，工作长度135mm，一件； 规格：Φ22×Φ20×120mm，外径Φ22mm，内径Φ20mm，工作长度120mm，一件； |  |  |
| 2.3套筒：十四件, 骨科脊柱手术过程中，扩大手术视野，配合其他手术工具使用，保护组织。 规格：Φ10×75mm，外径Φ11mm，内径Φ10mm，工作长度75mm，一件； 规格：Φ12×75mm，外径Φ13mm，内径Φ12mm，工作长度75mm，一件； 规格：Φ14×75mm，外径Φ15mm，内径Φ14mm，工作长度75mm，一件； 规格：Φ16×75mm，外径Φ17mm，内径Φ16mm，工作长度75mm，一件； 规格：Φ18×75mm，外径Φ19mm，内径Φ18mm，工作长度75mm，一件； 规格：Φ20×75mm，外径Φ21mm，内径Φ20mm，工作长度75mm，一件； 规格：Φ22×75mm，外径Φ23mm，内径Φ22mm，工作长度75mm，一件； 规格：Φ10×55mm，外径Φ11mm，内径Φ10mm，工作长度55mm，一件； 规格：Φ12×55mm，外径Φ13mm，内径Φ12mm，工作长度55mm，一件； 规格：Φ14×55mm，外径Φ15mm，内径Φ14mm，工作长度55mm，一件； 规格：Φ16×55mm，外径Φ17mm，内径Φ16mm，工作长度55mm，一件； 规格：Φ18×55mm，外径Φ19mm，内径Φ18mm，工作长度55mm，一件； 规格：Φ20×55mm，外径Φ21mm，内径Φ20mm，工作长度55mm，一件； 规格：Φ22×55mm，外径Φ23mm，内径Φ22mm，工作长度55mm，一件； |  |  |
| 2.4弯曲拉钩： 用于骨科手术中显露手术视野，剥离、牵开或遮挡神经。 规格：Φ3.5×200mm,外径Φ3.5mm，工作长度200mm，一件； |  |  |
| 2.5弧形凿： 用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 规格：7×200mm：宽度7mm, 工作长度200mm，一件； |  |  |
| 2.6平骨凿： 用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 规格：5×200mm：宽度7mm, 工作长度200mm，一件； |  |  |
| 2.7骨刮匙：两把。 用于刮除椎间盘内的髓核组织。 规格：3.5×190mm：弯头，宽度：3.5mm，工作长度190mm，一把； 规格：4.0×190mm：直头，宽度：4.0mm，工作长度190mm，一把； |  |  |
| 2.8脊柱手术用神经拉钩：两把。 用于骨科手术中显露手术视野，或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。 规格：4.5×170mm：高度：4.5mm，工作长度170mm，一把； 规格：6.5×170mm：高度：6.5mm，工作长度170mm，一把； |  |  |
| 2.9骨膜剥离器：两把。 用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 规格：5×170mm：宽度：5mm，工作长度170mm，一把； 规格：3×170mm：宽度：3mm，工作长度170mm，一把； |  |  |
| 2.10骨刀：一把。 用于切除、截断骨。 规格：3×170mm ：直径：3mm，工作长度170mm，一把； |  |  |
| 2.11骨锥：一把。 用于骨科手术中在骨骼上开孔。 规格：Φ4×150mm：直径：Φ4mm，工作长度150mm，一把；； |  |  |
| 2.12枪形咬骨钳：两把； 用于咬取死骨或修整骨残端。 规格：3×230mm：钳口宽度：3mm，工作长度180mm，钳杆长度230mm，一把； 规格：4×230mm：钳口宽度：4mm，工作长度180mm，钳杆长度230mm，一把； |  |  |
| 2.13髓核钳：两把 用于骨科颈椎手术中咬除髓核组织。 规格：2.5×180mm：直头，宽度：2.5mm，钳杆长度180mm，一把； 规格：2.5×180mm：上弯头，宽度：2.5mm，钳杆长度180mm，一把； |  |  |
| 2.14骨科用夹持器： 用于骨科手术时夹持套筒，手术结束前取出。 规格：直径Φ16mm，一套。 |  |  |
| 二、配置清单 |  |  |
| 颈椎手术器械包配置清单 |  |  |
| 1.颈椎椎体牵开器 1套 |  |  |
| 2.颈椎组织牵开器2 1套 |  |  |
| 3.骨牵引针M3×φ3×54mm 2个 |  |  |
| 4.骨牵引针M3×φ3×70mm 2个 |  |  |
| 5.颈椎拉钩10mm×35mm 2个 |  |  |
| 6.颈椎拉钩10mm×45mm 2个 |  |  |
| 7.颈椎拉钩10mm×55mm 2个 |  |  |
| 8.颈椎拉钩10mm×65mm 2个 |  |  |
| 9.颈椎拉钩10mm×75mm 2个 |  |  |
| 10.颈椎拉钩14mm×35mm 2个 |  |  |
| 11.颈椎拉钩14mm×45mm 2个 |  |  |
| 12.颈椎拉钩14mm×55mm 2个 |  |  |
| 13.颈椎拉钩14mm×65mm 2个 |  |  |
| 14.颈椎拉钩14mm×75mm 2个 |  |  |
| 15.颈椎拉钩18mm×35mm 2个 |  |  |
| 16.颈椎拉钩18mm×45mm 2个 |  |  |
| 17.颈椎拉钩18mm×55mm 2个 |  |  |
| 18.颈椎拉钩18mm×65mm 2个 |  |  |
| 19.颈椎拉钩18mm×75mm 2个 |  |  |
| 20.颈椎拉钩13mm×40mm 1支 |  |  |
| 21.颈椎拉钩13mm×50mm 1支 |  |  |
| 22.颈椎拉钩13mm×60mm 1支 |  |  |
| 23.颈椎拉钩16mm×70mm 1支 |  |  |
| 24.颈椎拉钩10mm×60mm 1支 |  |  |
| 25.开口锥φ2.4mm×175mm 1支 |  |  |
| 26.持取器φ6.0mm×130mm 1支 |  |  |
| 27.枪形咬骨钳(1mm)1mm×180mm 3把 |  |  |
| 28.枪形咬骨钳(2mm)2mm×180mm 3把 |  |  |
| 29.髓核钳2.5mm×180mm 1把 |  |  |
| 30.弯头骨刮匙(1.3mm)1.3mm×115mm 1把 |  |  |
| 31.弯头骨刮匙(2mm)2mm×115mm 1把 |  |  |
| 32.弯头骨刮匙(3mm)3mm×115mm 1把 |  |  |
| 33.弯头骨刮匙(4mm)4mm×115mm 1把 |  |  |
| 34.弯头骨刮匙(2.5mm)2.5mm×115mm 1把 |  |  |
| 35.弯头骨刮匙(3.5mm)3.5mm×115mm 1把 |  |  |
| 36.直头骨刮匙(3mm)3mm×115mm 1把 |  |  |
| 37.直头骨刮匙(4mm)4mm×115mm 1把 |  |  |
| 38.直头骨刮匙(3.5mm)3.5mm×115mm 1把 |  |  |
| 39.神经剥离子2mm×160mm 1把 |  |  |
| 40.骨探针φ1.2mm×160mm 1把 |  |  |
| 41.骨科用夹持器/ 1套 |  |  |
| 42.带消毒盒 1套 |  |  |
| 腰椎手术器械包配置清单 |  |  |
| 1.Φ1.5定位针Φ1.5×320mm 1支 |  |  |
| 2.Φ5脊柱微创手术通道扩张管Φ5×Φ1.6×245mm 1件 |  |  |
| 3.Φ8脊柱微创手术通道扩张管Φ8 ×Φ5 ×225mm 1件 |  |  |
| 4.Φ10脊柱微创手术通道扩张管Φ10×Φ8 ×210mm 1件 |  |  |
| 5.Φ12脊柱微创手术通道扩张管Φ12×Φ10×195mm 1件 |  |  |
| 6.Φ14脊柱微创手术通道扩张管Φ14×Φ12×180mm 1件 |  |  |
| 7.Φ16脊柱微创手术通道扩张管Φ16×Φ14×165mm 1件 |  |  |
| 8.Φ18脊柱微创手术通道扩张管Φ18×Φ16×150mm 1件 |  |  |
| 9.Φ20脊柱微创手术通道扩张管Φ20×Φ18×135mm 1件 |  |  |
| 10.Φ22脊柱微创手术通道扩张管Φ22×Φ20×120mm 1件 |  |  |
| 11.Φ10×75套筒Φ10×75mm 1件 |  |  |
| 12.Φ12×75套筒Φ12×75mm 1件 |  |  |
| 13.Φ14×75套筒Φ14×75mm 1件 |  |  |
| 14.Φ16×75套筒Φ16×75mm 1件 |  |  |
| 15.Φ18×75套筒Φ18×75mm 1件 |  |  |
| 16.Φ20×75套筒Φ20×755mm 1件 |  |  |
| 17.Φ22×75套筒Φ22×75mm 1件 |  |  |
| 18.Φ10×55套筒Φ10×555mm 1件 |  |  |
| 19.Φ12×55套筒Φ12×55mm 1件 |  |  |
| 20.Φ14×55套筒Φ14×55mm 1件 |  |  |
| 21.Φ16×55套筒Φ16×55mm 1件 |  |  |
| 22.Φ18×55套筒Φ18×55mm 1件 |  |  |
| 23.Φ20×55套筒Φ20×55mm 1件 |  |  |
| 24.Φ22×55套筒Φ22×55mm 1件 |  |  |
| 25.弯曲拉钩Φ3.5×200mm 1件 |  |  |
| 26.弧形凿7×200mm 1件 |  |  |
| 27.平骨凿5×200mm 1件 |  |  |
| 28.骨刮匙(直头)4×190mm 1件 |  |  |
| 29.骨刮匙(弯头)3.5×190mm 1件 |  |  |
| 30.脊柱手术用神经拉钩4.5×170mm 1件 |  |  |
| 31.脊柱手术用神经拉钩6.5×170mm 1件 |  |  |
| 32.骨膜剥离器5mm5×170mm 1件 |  |  |
| 33.骨膜剥离器3mm3×170mm 1件 |  |  |
| 34.骨刀3×170mm 1件 |  |  |
| 35.骨锥Φ4×150mm 1件 |  |  |
| 36.枪形咬骨钳3×230mm 1件 |  |  |
| 37.枪形咬骨钳4×230mm 1件 |  |  |
| 38.髓核钳（直头）2.5×180mm 1件 |  |  |
| 39.髓核钳（上弯头）2.5×180mm 1件 |  |  |
| 40.骨科用夹持器Φ16 1件 |  |  |
| 41.器械盒 1件 |  |  |

# （三）手术动力系统

| 技术参数 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- |
| 一、技术参数 |  |  |
| 1.主机 |  |  |
| 1.1.电机自动识别功能，程序式工作， |  |  |
| 支持开放式手术、后路和侧路、孔镜、盘镜微创手术的骨组织磨削处理； |  |  |
| 1.2大功率动力和高速动力兼容输出接口； |  |  |
| 1.3 ≥7寸彩色液晶触摸屏，菜单操作界面； |  |  |
| 2.脚踏开关 |  |  |
| 2.1 线缆长≥2.8m，可进行启停、调速、无级变速、正反转等功能切换； |  |  |
| 2.2 IPX8防水等级，防滑、防侧翻； |  |  |
| 2.3无级变速； |  |  |
| 3.磨削手机 |  |  |
| 3.1微电机手柄一体化设计，结构紧凑，短小精致，操控灵活精准、手随心动，心手合一； |  |  |
| 3.2手柄尾部弯角，握持舒适，线缆不阻挡视线；转速≥80000r/min;可正向或反向运转。 |  |  |
| 4.延长杆 |  |  |
| 4.1延长杆直径≤∅5.7mm。磨头杆长度：≥125mm。延长杆长度≥71.5mm |  |  |
| 5.磨头 |  |  |
| 5.1磨头形式：金刚砂和切削刃；磨头形状：球形、火柴头； |  |  |
| 5.2磨头直径：1.75mm、2mm、3mm、4mm、5mm；磨头长度≥125mm；磨杆直径2.35mm。 |  |  |
| 6.电缆 |  |  |
| 6.1.长度≥2.5M； |  |  |
| 6.2高抗撕食品级硅胶材料，无毒耐高温，寿命长，确保高温高压消毒后不变形、不破裂； |  |  |
| 6.3轻便柔软，高温高压消毒后不变形、不脱色。 |  |  |
| 7.专用消毒盒 |  |  |
| 7.1铝合金材质；表面氧化工艺，耐用不褪色； |  |  |
| 7.2尺寸：约长450mm×宽150mm×高50mm； |  |  |
| 7.3内部硅胶支架卡位，手柄稳固固定；可高温高压使用； |  |  |
| 二、配置清单 |  |  |
| 1.主机 1台 |  |  |
| 2.脚踏开关 1件 |  |  |
| 3.磨削手机 1件 |  |  |
| 4.延长杆 2支 |  |  |
| 5.磨头 8支 |  |  |
| 6.消毒盒 1件 |  |  |
| 7.电缆 1件 |  |  |

# （四）脊柱微创扩张通道系统

| 技术参数 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- |
| 一、技术参数 |  |  |
| 1、撑开支架1，1套，平行移动撑开距离为0-26mm，旋转撑开的距离为0°-50°。 |  |  |
| 2、扩张管，1套，配备3付扩张管与撑开支架1连接使用，扩张管直径≤22mm，长度50-70mm。 |  |  |
| 3、固定臂连接器，1套，含紧固螺栓。 |  |  |
| 4、床边固定架，1把。 |  |  |
| 5、撑开支架2，1套，平行移动撑开距离为0-30mm。 |  |  |
| 6、扩张拉钩，配备5付扩张拉钩与撑开支架2连接使用，扩张拉钩直径8-30mm，长度60-90mm。 |  |  |
| 7、定位针，1根，直径≤1.6mm，长度≥270mm |  |  |
| 8、逐级扩张管1套共7件，外径5.2-20.8mm，内径2.0-19.8mm，长度126-228mm。 |  |  |
| 9、扳手，1只，T型，六角，旋转螺丝调节扩张管。 |  |  |
| 10、扳手，1付，叶片扳手，调节叶片拉钩。 |  |  |
| 11、光纤，1支，双头，与冷光源连接使用。 |  |  |
| 12、光纤，1根，1.8米与冷光源连接。 |  |  |
| 13、消毒盒，1件，规格约600*260*150，用于器械收纳。 |  |  |
| 二、配置清单 |  |  |
| 1.撑开支架1 平移扩张≤26mm、旋转扩张≤50° 1套 |  |  |
| 2.扩张管 Φ22*50mm L/R 1付 |  |  |
| 3.扩张管 Φ22*60mm L/R 1付 |  |  |
| 4.扩张管 Φ22*70mm L/R 1付 |  |  |
| 5.固定臂连接器 含紧固螺栓 1套 |  |  |
| 6.床边固定架 1把 |  |  |
| 7.撑开支架2 平移扩张≤30mm 1套 |  |  |
| 8.扩张拉钩 8*60mm 1付 |  |  |
| 9.扩张拉钩 10*70mm 1付 |  |  |
| 10.扩张拉钩 10*90mm 1付 |  |  |
| 11.扩张拉钩 20*90mm 1付 |  |  |
| 12.扩张拉钩 30*90mm 1付 |  |  |
| 13.定位针 Φ1.6mm 1根 |  |  |
| 14.逐级扩张管1 φ5.2mm 1支 |  |  |
| 15.逐级扩张管2 φ8.8mm 1支 |  |  |
| 16.逐级扩张管3 φ12.5mm 1支 |  |  |
| 17.逐级扩张管4 φ14.8mm 1支 |  |  |
| 18.逐级扩张管5 φ16.8mm 1支 |  |  |
| 19.逐级扩张管6 φ18.8mm 1支 |  |  |
| 20.逐级扩张管7 φ20.8mm 1支 |  |  |
| 21.扳手 T型六角 1只 |  |  |
| 22.扳手 叶片 1付 |  |  |
| 23.光纤 双头 1支 |  |  |
| 24.光纤 1.8米与冷光源连接 1根 |  |  |
| 25.消毒盒 600*260*150（双层） 1只 |  |  |

- 射频控温热凝器

| 技术参数 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- |
| 一、技术参数 |  |  |
| 1、电阻抗模式: 优于人体生物阻抗特性的30-2999欧姆宽频数据显示范围； |  |  |
| 2、电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能； （1）电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-10.0V （2）电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-10.00mA |  |  |
| 3、射频治疗模式：具有单路应用、双极应用等功能模式 双极模式下分别实时显示两个电极温度，并分别控制每个电极的温度，保证治疗的安全，可以同时治疗不同部位。 连续射频模式：温度范围: 30℃-95℃； |  |  |
| 4、脉冲射频模式： （1）高温脉冲射频温度：30-95℃ （2）高电压脉冲射频模式：20-99V （3）脉宽脉冲射频模式：3-40ms |  |  |
| 5、电刺激定位脉冲频率范围1-200Hz,电脉冲宽度范围0.05-3mS。 |  |  |
| 6、测温范围：20℃-99℃ |  |  |
| 7、连续射频时间设定0-10min; 脉冲射频时间设定0-30min |  |  |
| 8、射频输出功率：50W |  |  |
| 9、连续射频工作模式：正常模式、阶段跳跃和功率模式 脉冲射频工作：温度模式、电压模式和脉宽模式 |  |  |
| 10、热凝工作频率：488KHZ±5 KHZ |  |  |
| 11、全触摸屏模式：8寸全触摸屏操控，简便直观，界面简洁、切换自如，配合飞梭旋钮操作更加方便快捷 |  |  |
| 12、工作显示界面：具有数字式、图示式两种 |  |  |
| 13、负极片粘贴状态显示：能显示负极片粘贴是否良好。 |  |  |
| 14、常用参数储存功能：可存储5组常用电刺激和射频参数 |  |  |
| 15、有术前测试狗测试功能：测试狗可以对主机和电极测试，检测主 |  |  |
| 16、机和电极状态是否良好，提前避免术中故障。 |  |  |
| 17、人工智能模式：设备根据自动检测并识别电极的连接数量和情况，智能选择进入单极、双极射频模式，并根据射频治疗模式智能选择相应常用参数组，方便操作。 |  |  |
| 18、系统自设安全测试程序，电极功能、自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能。 |  |  |
| 19、射频控温软件V2.0，软件证书一套。带有一体化自动控制、数字+中文提示错误信息功能。 |  |  |
| 20、工作过程中温度可直接调节，无需停机。 |  |  |
| 21、自动工作模式（阶跃模式）：可以预先设定要全部手术过程后，启动后自动操作。 |  |  |
| 二、配置清单 |  |  |
| 1.射频控温热凝器 1台 |  |  |
| 2.手术电极 2根 |  |  |
| 3.手术电极 2根 |  |  |
| 4.射频热凝电极套管针 2根 |  |  |
| 5.射频热凝电极套管针 2根 |  |  |
| 6.射频热凝电极套管针 2根 |  |  |
| 7.射频热凝电极套管针 2根 |  |  |
| 8.塑料高温消毒盒 2个 |  |  |
| 9.2A 速熔保险管 4个 |  |  |
| 10.电源线 1条 |  |  |
| 11.一次性使用中性电极 3块 |  |  |
| 12.中性电极 2块 |  |  |
| 13.中性电极适配电缆 1根 |  |  |
| 14.手术电极适配电缆 2根 |  |  |
| 15.测试狗 2个 |  |  |
| 16.等电位连接线 1条 |  |  |

# 五、报名型号产品信息

## （一）厂家自身产品主要参数及配置清单（必填）

| （设备名称） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） - XXX - XXX - XXX - ... - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |
| --- | --- |

## （二）与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

## （三）产品彩页

## （四）产品检测报告等相关证书

# 注：请三种产品的相关信息
六、售后服务方案

## （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书。

- 提供至少3年原厂整机免费保修，终身维修。

- 供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失。

- 供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

- 零配件在该设备停产后还需保证8年的供应。

- 投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求。

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。

## （二）保修期及期满后维修折扣承诺

注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

# 七、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

# 八、其他特殊要求

## （一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。

## （二）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）

## （三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

## （四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

# 九、供应商参与采购需求调查的声明函

南方医科大学中西医结合医院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

# 十、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

# 附件1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属于       行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：       年    月     日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

3、报名人为生产厂家的，由生产厂家出具声明函；报名人为代理商（经销商）的，同时出具生产厂家的声明函和代理商（经销商）的声明函。

# 附件2 法定代表人授权委托书

致：南方医科大学中西医结合医院

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件