| 序号 | 项目内容 | 详细参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内高清全彩LED屏 | - 屏幕1显示尺寸：2.88m（宽）x1.6m（高）=4.61㎡ 屏幕2显示尺寸：2.88m（宽）x1.6m（高）=4.61㎡ 合计9.22㎡ 1、像素点间距：≤1.53mm 2、基色：红色+绿色+蓝色 3、发光点颜色组合：1R1G1B 4、物理密度：≥422500点/m² 5、单元模组尺寸要求：320mm*160mm 6、模组分辨率：208(W)*104(H) 7、刷新频率：3840-7680HZ （高频拍摄无黑线）； 换帧频率：50Hz-120HZ。 8、亮度≥850，亮度支持手动／自动／软件0~100%无极调节 9、显示模组灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接。屏幕平整度≤0.05mm，表面平整无明显缝隙，调整精度≤0.01mm。直流低压供电，自然散热，无风扇，工作零噪音。 10、单个显示模组采用光学镀膜技术，对LED封装单元形成有效的保护，足以对抗极端恶劣的使用环境。支持TOP-COB处理功能，有效避免掉灯的现象发生，有防磕灯保护设计。 11、采用节能驱动技术设计，峰值功耗≤450W/㎡，平均功耗≤138W/㎡，显示屏黑屏时≤30W/㎡。 12、最大对比度：≥12000：1；杂点率≤1/200000，且无连续失控点；衰减率≤5％；亮度均匀性≥99.5%，具有单点亮度校正功能；色度均匀性±0.001Cx,Cy 之内，具有单点色度校正功能。 13、LED显示屏画面延迟≤500ns，画面信噪比≥60dB。 14、寿命典型值≥150000小时，平均无故障工作时间≥150000小时， MTTR≤1 分钟，MTBF≥200000 小时，可用度≥99.999%。 15、灰度等级：采用 18bit+ 技术（信号处理深度），8-26bit 可调。支持低亮高灰和低亮高刷处理技术，保证任何时候都会有优良的显示效果。 16、可视角：水平视角≥178°，垂直视角≥178°。超宽视角显示，显示屏可视范围更大，任意角度观看画面依然清晰。 17、色域覆盖率：≥130%（NTSC），≥98%（BT709），≥140%SRGB，≥105%Adobe RGB，≥110% DCI-P3。 18、像素失控率：≤0.000001，区域像素失控率≤0.000003，无连续失控点，出厂时为 0。 19、色温可调范围：标准6500K,1000-20000K连续可调。可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。 20、显示效果：产品显示尺寸可以拼接为16:9或任意指定显示比例，支持4K、8K超高清显示，具备超高刷新速度，画面连贯性好，画面流畅度高。 二、显示屏配套电源 输入电压范围： 200～240VAC 额定输出电压：5VDC 纹波和噪声：≤200mVp-p 过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 安全标准：符合GB4943-2001，UL1012 抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC （电磁干扰）传导和辐射：符合EN55022，Class B 平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时 要求与LED显示屏同品牌，需提供3C认证证书（加盖厂家公章） | 2 | 块 |
| 2 | 接收卡(标准配置） | 1、单卡16个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。 2、单卡最大支持128×1024像素带载。 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 4、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 5、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片。 6、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 7、支持一键回读所有配置文件信息。 8、支持一键修复功能，更换卡时无需重新调试。 9、支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测。 10、程序升级支持断电保护功能。 12、支持电源反接保护。 13、支持色彩还原技术，使人显示屏颜色更真实。 14、支持任意倍频技术，有效消除手机拍摄时出现的扫描线。 15、可提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函。 16、要求与LED显示屏同品牌。 | 36 | 张 |
| 3 | 处理器 | 1、设备配备有真彩色LCD面板，可生动地显示设备状态信息。 2、输入支持2路DVI，2路HDMI。 3、支持8路网口输出最高支持520万像素，最宽可达8000像素，最高可达4000像素。 4、具备独立的音频输入接口，音频输出信号可加嵌在网口输出信号当中进行传输，通过多功能卡可将音频解码。 5、设备最多可同时输出3个相同或不同的输入信号画面，画面大小、位置可任意调整。 6、能够对图像进行实时处理，提升其动态范围，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果。 7、无论是信号切换还是整个场景模板的切换，设备均可完成无缝的过渡，且具备淡入淡出特效，切换过程中不会出现黑屏、闪烁、延迟等现象。 8、可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。 9、为便于显示屏后期维护，进行设备更换时，新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配，无需重新设置屏幕参数。 10、为便于显示屏后期维护，进行接收卡更换时，设备可直接下发正确参数给更换的接收卡，无需重新配置接收卡参数。 11、具备信号备份功能，对于任意一路输入信号， 可指定另一路输入信 号作为其备份信号， 在播放该信号时， 若该信号发生丢失， 备份信号会自动切换至屏幕上。 12、用户可将设置好的设备参数保持成不同的模式，之后可快速调用不同的模式，最多可支持32个模式存储。 13、支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 14、支持USB及串口控制，支持中控控制。 15、 支持画面冻结功能，可让播出画面静止在操作的时刻。 16、为保障设备长期安全使用，设备应支持通道保护功能，对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。 17、设备应保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现。设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S。 18、需提供处理器3C认证证书。 | 1 | 台 |
| 4 | LED屏播控软件 | 1.可对素材进行资源管理、素材导入、导出、剪辑、颜色处理、音频处理、特技叠加、字幕添加、多格式转码功能； 2.支持多种格式混合编辑: YUV无压缩、DVSD、DV25、DV50、MPEG4、MPEG-2 IBP帧、MPEG-2 I帧、M-JPEG、HDV、H.264、DVCPRO HD视频压缩格式和VFW AVI、OpenDML AVI、MXF、MOV、WMV、WMA、RM、RMVB 、PCM-WAV、 MP3文件格式可在同一时间线中实时编辑，不需转换格式。 3.软件支持4K、8K超高分辨率的项目剪辑和特技制作； 4.支持视频颜色校正功能，能对视频整体、局部进行高、中、低亮部颜色调色，能利用RGB等颜色曲线调色； 5.支持音频处理功能，能实现降噪处理、回音延时处理、频率过滤处理等多种音频处理功能；需提供此功能高清视频编缉软件界面截图； 6.支持视频的变速播放调整，能实现视频快、静、倒、慢放等功能,可添加含3维字的片头片尾； 7.支持自动上/下变换功能，可实现窗口（只针对上变换）、信箱、切边、拉伸等变换模式。 8.支持内嵌4K、8K超高清广播级图文动画创作系统，用户可以轻松实现标题、滚屏、唱词、动画的制作。 9.支持上百种转场、过渡特技,支持多种多窗口、画中画效果制作； 10.支持画面多点跟踪功能，可以实现动态虚拟视窗，字幕标牌跟踪主体功能； | 1 | 套 |
| 5 | 配电箱(PLC远程控制) | 10KW，配备PLC控制单元模块，含分时上电，软件控制远程自动电路的控制开关，安全方便，支持自锁，电动，支持断电记忆，支持多种接口协议，支持二次开发；支持广播控制； | 1 | 台 |
| 6 | 备品配件 | 同批次LED显示模组8张，电源4台，接收卡2张 | 1 | 套 |
| 7 | 显示屏钢结构支架&外框包边 | 屏幕1包框尺寸：长2.98米*高1.7米==5.07㎡ 屏幕2包框尺寸：长2.98米*高1.7米==5.07㎡ 合计10.14㎡ 1、钢结构材料：钢材 2、主承重结构：采用≥2mm厚Q235B型钢 3、LED箱体固定杆：采用≥2mm厚 4、结构：采用≥2mm厚 5、钢材表面采用热侵镀锌或防腐处理并符合相关标准 6、屏体外装饰：不锈钢外装饰包边 墙面开孔处理，建筑垃圾清运，屏体背面封铝塑板 | 2 | 套 |
| 8 | 主电缆/控制线 | 右边屏网线：5条到屏（预估60米） 左边屏网线：5条到屏（预估20米） 电房到控制室：1条（预估20米） 右边屏到电房电源线；三相五线2.5平方（预估70米） 左边屏到电房：三相五线2.5平方（预估30米） | 1 | 项 |
| 9 | 安装服务 | 含安装、调试、培训、上门售后服务，投标时须提供效果图，中标后实施前须提供项目施工方案和施工图，实施完成后须提供竣工图 | 1 | 项 |